目前ldpc_decode_llr_adjust_8ch单模块综合满足200M时序，最后LUT资源使用为32000左右：

ldpc_decode_llr_adjust_8ch模块主要修改：
1.最主要修改：ram_write_pro进程的reg读数据到ram中之前直接使用计数器和q_x从八个不同寄存器地址中读数据并到ram_dina，会导致7500左右扇出。
现修改为两级流水线，第一级使用raddr_d1数组寄存reg需要读的地址（如raddr_d1(7) <= conv_integer(("00" & tx_m_cnt) + q_x7);），第二级使用for循环从寄存器不同地址中读到对应ram_dina位宽（ram_dina(i*6+5 downto i*6) <= ping_reg(raddr_d1(i));），扇出降到一百多。
2.修改了INFO_LEN和q_x7的赋值，和ram_wea等赋值冲突。
3.尝试将INFO_LEN和q_x放到BLK_K的case中赋值，但最终综合资源和时序未实现优化。
4.case iv_rate 只使用低位宽，如iv_len=”01”,case iv_rate(1 downto 0)，当出现错误码率(“111100”等)时不会将其归为others，所以暂未修改。

5.尚未将其整合到ldpc_decode模块进行仿真和综合。